Приложение

к решению Совета народных депутатов

Елизаветовского сельского поселения

от 27.01.2017 № 108

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Том I «Положение о территориальном планировании Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области».

- Схема генерального плана Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района.

- Том II «Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» (разделы, в которые внесены изменения).

| # СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |  |
| 2. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  |
|  | 2.1. | Мероприятия по оптимизации административного деления территории Елизаветовского сельского поселения |  |
|  | 2.2. | Прогнозируемая численность и возрастная структура населения Елизаветовского сельского поселения |  |
|  | 2.3. | Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию |  |
|  | 2.4. | Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещению на территории Елизаветовского сельского поселения объектов капитального строительства |  |
|  |  | 2.4.1. | Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения |
|  |  | 2.4.2. | Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры |
|  |  | 2.4.3. | Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры |
|  |  | 2.4.4. | Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры |
|  |  | 2.4.5. | Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения |
|  |  | 2.4.6. | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации мест захоронения |
|  |  | 2.4.7. | Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения |
|  |  | 2.4.8. | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  |  | 2.4.9. | Мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства |
|  | 2.5. | Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 3. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |  |

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области разработан по заказу администрации Елизаветовского сельского поселения в соответствии с муниципальным контрактом от 20 ноября 2008 года.

Основанием для разработки настоящего Генерального плана послужили положения статей 23-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12. 2004 г.), положения статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ, распоряжение главы администрации Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района № 36-р от 28.10.2008 г., техническое задание – приложение к муниципальному контракту - от 20.11. 2008 г.

Внесение изменений в генеральный план Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» по заказу администрации Елизаветовского сельского поселения в соответствии с муниципальными контрактами № 117 от 27.10.2015 года, № 57 от 11.05.2016 года и № 110 от 29.07.2016 года.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года, с выделением первой очереди реализации – 2020 год. Генеральный план Елизаветовского сельского поселения – документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области и Павловского муниципального района.

Основной целью Генерального плана Елизаветовского сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для устойчивого развития сельского поселения как единой градостроительной системы

Устойчивое развитие территории сельского поселения – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов настоящего и будущего поколений.

Цели территориального планирования для Елизаветовского сельского поселения:

- обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;

- повышения уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Павловского района, Елизаветовского сельского поселения;

- формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования для Елизаветовского сельского поселения являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения;

- определение назначений территорий сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических и экологических и других факторов;

- развитие социальной инфраструктуры путем упорядочения и дальнейшего строительства сети новых объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- восстановление инновационного агропроизводственного комплекса Елизаветовского сельского поселения как одной из главных точек роста экономики сельского поселения;

- освоение для целей жилищного строительства новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке;

- модернизация существующей транспортной инфраструктуры;

- газификация населенных пунктов;

- реконструкция и модернизация существующей инженерной инфраструктуры;

- реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов;

- сохранение природной окружающей среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана Елизаветовского сельского поселения разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития территории Павловского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

Генеральный план сельского поселения увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управлении, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации района, иных организаций.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчетные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Воронежской области, администрации муниципального образования и прочих организаций.

Работы над проектом Генерального плана Елизаветовского сельского поселения выполнялись с учетом решений ранее разработанной Схемы территориального планирования Воронежской области, выполненной в 2007 году и утвержденной Постановлением Правительства Воронежской области № 158 от 05.03. 2009 г.

Одновременно следует отметить, что разработка проекта Генерального плана Елизаветовского сельского поселения велась в отсутствие утвержденной схемы территориального планирования Павловского муниципального района. Такая ситуация создает предпосылки для возникновения конфликта интересов уровней власти, так как при утверждении документа территориального планирования муниципального района могут возникнуть противоречия с ранее утвержденным генеральным планом поселения. Как правило, возникающие противоречия должны разрешаться в рамках согласительных процедур, принимая во внимание установленный порядок согласования проектов документов территориального планирования.

Работу над Генеральным планом осложняло неудовлетворительное состояние статистической базы по сельскому поселению. Территориальное отделение Росстата и большинство отраслевых органов Администрации Павловского муниципального района ведут свой учет в целом по району, без учета административного его деления на муниципальные образования, что делает практически невозможным вычленение показателей социально-экономического и планировочного развития применительно к отдельному муниципальному образованию. Поэтому не представилось возможным из части показателей социально-экономического и пространственного развития района вычленить показатели Елизаветовского сельского поселения.

Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Елизаветовского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом, Водным кодексом, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Уставом Елизаветовского сельского поселения.

она

# 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования Елизаветовского сельского поселения - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию направлены, в том числе, на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органов местного самоуправления Елизаветовского сельского поселения.

Вопросы местного значения поселения установлены статьёй 14 Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Кроме того, статьёй 14.1. этого же закона определены права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения. Значительная часть вопросов местного значения поселения решается в тесной связи с планированием развития территории. Такими вопросами являются:

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

    - организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

    - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения;

    - обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

    - создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

    - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

    - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культур;

    - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

    - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

    - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселения;

    - создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

    - организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

    - присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов

    - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

    - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

    - создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

    - содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

    - создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их предотвращению, приводятся в Томе III настоящего Генерального плана. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Павловского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе Генерального плана Елизаветовского сельского поселения, осуществляется следующими мероприятиями территориального планирования:

- реализацией основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий поселения;

- реализацией программы социально-экономического развития Павловского муниципального района, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий поселения;

- учетом интересов сопредельных муниципальных образований, отраженных в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Елизаветовского сельского поселения.

## 2.1. Мероприятия по оптимизации административного деления территории Елизаветовского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Включение в границы села Преображенка 5 участков общей площадью 9 га, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровых кварталах 36:20:6200004 и 36:20:6200005, с целью уточнения границ населенного пункта. | Первая очередь |
| 2. | Включение в границы села Елизаветовка двух участков общей площадью 2,37 га, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 36:20:6000018, с целью уточнения границ населенного пункта. | Первая очередь |
| 3. | Включение в границы села Елизаветовка участка общей площадью 0,4 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 36:20:6200002, с целью уточнения границ населенного пункта. | Первая очередь |
| 4. | Включение в границы села Елизаветовка участка общей площадью 34,3 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 36:20:6000018, с целью его комплексного освоения, в частности пол жилую застройку. | Первая очередь |
| 5. | Включение в границы села Княжево земельного участка общей площадью 0,055 га, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 36:20:6002001, с целью уточнения границ населенного пункта. | Первая очередь |
| 6. | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |

Проектные предложения по изменению и уточнению границ населенных пунктов Елизаветовского сельского поселения приведены на схемах 1 (I), 12 (II).

Перечень мероприятий по территориальному планированию в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перевод земельного участка с кадастровым номером 36:20:6200001:55 общей площадью 8,7 га, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с целью размещения склада готовой продукции горнодобывающей промышленности. (ОАО «Павловск Неруд») (СЗЗ – 50 м). | Первая очередь |
| 2. | Перевод 2-х земельных участков общей площадью 38,76 га, с кадастровыми номерами: 36:20:6000019:156 и 36:20:6000019:157, из категории: земли сельскохозяйственного назначения в категорию: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с целью развития производственной деятельности. (АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области»). | Первая очередь |
| 3. | Перевод земельного участка общей площадью 543869 кв.м., с кадастровым номером: 36:20:6000018:122, из категории: земли сельскохозяйственного назначения в категорию: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с целью размещения бойни ООО «АГРОЭКО-ЮГ» – мясоперерабатывающего предприятия. | Первая очередь |

Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения осуществляется при условии отсутствия на участке объектов культурного наследия (устанавливается в ходе историко-культурной экспертизы участка).

Относительно участка 36:20:6000019:156 было проведено натурное археологическое обследование. В отчете о проведении работ дается заключение с мероприятиями, обеспечивающими сохранность объектов культурного наследия, расположенных на описываемом участке:

а) изменение проекта с целью исключения объекта культурного наследия из зоны хозяйственного освоения с учетом территории памятников. В пределах территории объектов культурного наследия запрещается производить какое-либо строительство и любые другие хозяйственные работы;

б) в исключительных случаях, в соответствии со ст.40 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ (в случае невозможности изменения проекта с целью исключения объекта культурного наследия из зоны хозяйственного освоения с учетом территории памятников и, соответственно, невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия) со стороны заказчика необходима организация и финансирование спасательных археологических полевых работ, проводимых в порядке, определенном ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

## 2.2. Прогнозируемая численность и возрастная структура населения

Елизаветовского сельского поселения

В соответствии с прогнозом численность населения Елизаветовского сельского поселения в 2030 году может увеличиться на 136 человек.

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | чел. | 1864 | 1960 | 2000 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 259 14% | 274 14% | 280 14% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 935 50% | 1000 51% | 1040 52% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. | 670 36% | 686 35% | 680 34% |

2.3. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения и градостроительному зонированию

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Подготовка документа градостроительного зонирования - Правил землепользования и застройки Елизаветовского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного кодекса РФ |

## 2.4. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещению на территории Елизаветовского сельского поселения объектов капитального строительства

### 2.4.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Реконструкция существующих водоводов, в точках подключения сетей новых районов, а также водоводов, нуждающихся в замене и ремонте. | 1 очередь |
| 1.2. | Строительство 2-х скважин и водонапорной башни в с. Елизаветовка. | 1 очередь |
| 2. Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | 2 очередь |
| 2.2. | Снижение объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | 1 очередь |
| 2.3. | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда. | 1 очередь |
| 3. Газоснабжение |  |  |
| 3.1. | Строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства. | Расчетный срок |
| 3.2. | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое. | 1 очередь |
| 4. Теплоснабжение |  |  |
| 4.1. | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных системах отопления в малоэтажной застройке района). | 1 очередь |
| 4.2. | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | 1 очередь |
| 4.4. | Строительство котельной средней школы в с. Елизаветовка. | 1 очередь |
| 4.5. | Строительство котельной детского сада в с. Елизаветовка. | 1 очередь |
| 5. Электроснабжение |  |  |
| 5.3. | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. | Расчетный срок |
| 6. Связь |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи |  |  |
| 6.1. | Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | 1 очередь |
| Развитие телекоммуникационных сетей |  |  |
| 6.3. | Расширение сети «Интернет». | 1 очередь |
| 6.4. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | 1 очередь |
| 6.5. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | 2 очередь |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |  |  |
| 6.6. | Замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности. | 1 очередь |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |
| 6.8. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть. | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |  |  |
| 6.11. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | 1 очередь |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на схемах 4-7 (I), 6-9 (II).

2.4.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с гравийно-песчаным покрытием в населенных пунктах Елизаветовского сельского поселения | Первая очередь |
| 2. | Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием | Первая очередь |
| 3. | Устройство дорог с гравийно-песчаным покрытием к местам массового отдыха жителей | Первая очередь |
| 4. | Строительство автодороги федерального значения «Обход М-4 «Дон» | Первая очередь |
| 5. | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта | Первая очередь |
| 6. | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения | Первая очередь |
| 7. | Строительство площадок автосервиса вдоль проектируемой федеральной трассы | Первая очередь |
| 8. | Создание буферной зоны, отделяющей участок включения (Участок № 7) от железной дороги | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схемах 3(I) и 4(II).

2.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда сельского поселения при выполнении требовании экологии, гигиены, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры | Первая очередь |
| 2. | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | Первая очередь |
| 3. | Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях. Строительство жилья на свободных от застройки территориях. | Расчетный срок |
| 4. | Освоение участка общей площадью 20,6 га под индивидуальную жилую застройку | Первая очередь |
| 5. | Строительство жилья для работников социальной сферы, инвалидов и ветеранов, по программе «доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов и молодых семей | Расчетный срок |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, показаны на схемах 1(I), 12 (II).

2.4.4. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство детского сада на 90 мест в селе Елизаветовка | Расчетный срок |
| 2 | Капитальный ремонт Елизаветовского ДСУ | Первая очередь |
| 3 | Капитальный ремонт Елизаветовской СОШ | Первая очередь |
| 4 | Капитальный ремонт Елизаветовского ФАПа | Первая очередь |
| 5 | Капитальный ремонт Гаврильского ФАПа | Первая очередь |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схемах 2(II), 10-12 (II), 1(I).

2.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенных пунктов | Первая очередь |
| 2 | Устройство парков (скверов) в населенных пунктах | Первая очередь |
| 3 | Устройство спортивной многофункциональной площадки в селе Елизаветовка | Первая очередь |
| 4 | Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям | Первая очередь |
| 5 | Благоустройство и оснащение футбольного поля в селе Елизаветовка | Первая очередь |
| 6 | Организация рекреационных зон на берегу реки Осередь с благоустройством пляжа. | Первая очередь |
| 7 | Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов сельского поселения | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 2(II), 10-12 (II), 1(I).

2.4.6. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации мест захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усовершенствование генеральной схемы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения. | Первая очередь |
| 2 | Рекультивация территорий всех свалок ТБО | Первая очередь |
| 3 | Рекультивация территории санкционированной свалки ТБО | Первая очередь |
| 4 | Строительство в селе Елизаветовка 2-х контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт» | Первая очередь |
| 5 | Строительство в селе Гаврильские Сады контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт». | Первая очередь |
| 6 | Строительство в селе Княжево и в селе Преображенка (небольшие населенные пункты) контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3 | Первая очередь |
| 7 | Строительство на территории рекреационных зон контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3 , с последующим вывозом отходов на комплексный полигон ТБО. | Первая очередь |
| 8 | Перенос действующего скотомогильника, расположенного в водоохраной зоне реки Осередь и в зоне затопления, на отведенный для строительства скотомогильника земельный участок. | Первая очередь |
| 9 | Благоустройство территории кладбищ: уборка и очистка территории; устройство мест сбора мусора | Первая очередь |
| 10 | Закрытие кладбища, находящегося в зоне затопления в селе Елизаветовка | Первая очередь |
| 11 | Увеличение площади кладбища, расположенного в южной части села Елизаветовка | Первая очередь |

Места размещения объектов специального назначения показаны на схемах 2-3(II), 12(II), 1-2 (I).

2.4.7. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного, расположенных на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих освоению. | Первая очередь |
| 2 | Проведение мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 3 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 4 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 2-3(II), 12(II), 1-2(I).

### 2.4.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО - предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

2.4.9. Мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Освоение земельного участка с кадастровым номером 36:20:6200001:55 общей площадью 8,7 га, подлежащего переводу из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с целью размещения склада готовой продукции горнодобывающей промышленности. (СЗЗ – 50 м) | Первая очередь |
| 2 | Освоение 2-х земельных участков общей площадью 38,76 га, с кадастровыми номерами: 36:20:6000019:156 и 36:20:6000019:157, подлежащих переводу из категории: земли сельскохозяйственного назначения в категорию: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с целью развития производственной деятельности. | Первая очередь |
| 3 | Освоение земельного участка общей площадью 543869 кв.м., с кадастровым номером: 36:20:6000018:122, подлежащего переводу из категории: земли сельскохозяйственного назначения в категорию: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с целью размещения бойни ООО «АГРОЭКО-ЮГ» – мясоперерабатывающего предприятия. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схеме 1(I).

## 2.5. Мероприятия по охране окружающей среды

Генеральным планом намечены следующие планируемые мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельского поселения:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Инженерная подготовка территории |  |
| 1 | Обвалование дамб до отметок, исключающих затопление. |
| 2 | Подсыпка затапливаемых территорий. |
| 3 | Расчистка рек Осередь и Гаврило. |
| Воздушный бассейн |  |
| 4 | Разработка проектов санитарно-защитных зон действующих предприятий. |
| 5 | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками. |
| 6 | Перевод автотранспорта на газовое топливо. |
| 7 | Озеленение улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений. |
| Поверхностные и подземные воды |  |
| 8 | Строительство очистных сооружений. |
| 9 | Организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод. |
| 10 | Организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенных пунктов. |
| 11 | Расчистка русла рек Осередь и Гаврило. |
| 12 | Разработка проектов санитарно-защитных зон действующих водозаборов. |
| 13 | Томпонирование непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин. Соблюдение санитарно-защитных зон действующих водозаборов. |
| 14 | Организация централизованной системы водопровода. |
| Почва |  |
| 15 | Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос. |
| 16 | Проведение мероприятий по сохранению плодородия почв и защиты их от эрозии. |
| Обращение с отходами |  |
| 17 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения. |
| 18 | Утилизация транспортных отходов. |
| 19 | Утилизация производственных отходов. |
| 20 | Закрытие действующего скотомогильника и его перенос на отведенный для строительства скотомогильника земельный участок. |
| 21 | Выявление и рекультивация всех несанкционированных свалок ТБО. |
| 22 | Рекультивация санкционированной свалки ТБО. |
| 23 | Строительство в селе Елизаветовка 2-х контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт». |
| 24 | Строительство в селе Гаврильские Сады контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт». |
| 25 | Строительство в селе Княжево и в селе Преображенка (небольшие населенные пункты) контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3. |
| 26 | Вывоз отходов с последующей их утилизацией на полигоне ТБО Павловского района, расположенном на территории городского поселения -г.Павловск. |
| 27 | Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры. |
| Растительность и животный мир |  |
| 28 | Нормативное озеленение населенных пунктов поселения. |
| 29 | Создание парковых и лесопарковых объектов для кратковременного отдыха населения. |

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Утвержденный проект Генерального плана Елизаветовского сельского поселения, как основной градостроительный документ муниципального образования, является основанием для подготовки и утверждения плана реализации Генерального плана.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана, включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

На момент подготовки Генерального плана Елизаветовского сельского поселения, документы территориального планирования Российской Федерации и Павловского муниципального района не утверждены. В настоящий Генеральный план необходимо вносить изменения, учитывающие сведения, положения, утверждаемые в рамках соответствующих полномочий документами территориального планирования вышестоящих уровней.

Согласно законодательству план реализации Генерального плана Елизаветовского сельского поселения должен быть разработан и утвержден в трехмесячный срок после утверждения Генерального плана.

В Генеральный план Елизаветовского сельского поселения по мере необходимости могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр.

Порядок внесения изменений в генеральные планы установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области № 61-ОЗ от 07.07.2006 г. «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в генеральный плана поселения, должны быть внесены и изменения в план реализации генерального плана.

# ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(пояснительная записка)

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ |  |  |  | 9 |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ |  |  |  | 17 |
|  | 1.1. | Особенности экономико-географического положения и факторы развития Елизаветовского сельского поселения |  |  | 17 |
|  | 1.2. | Историко-градостроительный анализ территории Елизаветовского сельского поселения |  |  | 18 |
|  | 1.3. | Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации и развития Елизаветовского сельского поселения в период с 1986 г. по 2008 г. |  |  | 23 |
|  | 1.4. | Природно-ресурсный потенциал Елизаветовского сельского поселения |  |  | 26 |
| 2. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |  |  |  | 31 |
|  | 2.1. | Административно-территориальное устройство. Границы |  |  | 31 |
|  | 2.2. | Население и демография |  |  | 34 |
|  | 2.3. | Экономическая база развития поселения |  |  | 41 |
|  | 2.4. | Земельный фонд и категории земель |  |  | 45 |
|  |  | 2.4.1. | Земли населенных пунктов |  | 46 |
|  |  | 2.4.2. | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 46 |
|  |  | 2.4.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | 47 |
|  |  | 2.4.4. | Земли особо охраняемых территорий |  | 49 |
|  |  | 2.4.5. | Земли лесного фонда |  | 50 |
|  |  | 2.4.6. | Земли водного фонда |  | 50 |
|  |  | 2.4.7. | Земли запаса |  | 51 |
|  |  | 2.4.8. | Кадастровая оценка земель |  | 52 |
|  | 2.5. | Зонирование территории населенных пунктов Елизаветовского сельского поселения |  |  | 52 |
|  |  | 2.5.1. | Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов Елизаветовского сельского поселения |  | 54 |
|  |  | 2.5.2. | Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории: |  | 56 |
|  |  |  | 2.5.2.1. | Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций | 56 |
|  |  |  | 2.5.2.2. | Охранные зоны объектов промышленности и специального назначения | 59 |
|  |  |  | 2.5.2.3. | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 60 |
|  |  |  | 2.5.2.4. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | 61 |
|  |  |  | 2.5.2.5. | Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия | 63 |
|  |  |  | 2.5.2.6. | Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов | 64 |
|  |  |  | 2.5.2.7. | Охраняемые объекты | 65 |
|  | 2.6. | Объекты местного значения |  |  | 65 |
|  |  | 2.6.1. | Инженерная инфраструктура |  | 65 |
|  |  | 2.6.2. | Транспортная инфраструктура |  | 71 |
|  |  | 2.6.3 | Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |  | 73 |
|  |  | 2.6.4. | Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения |  | 74 |
|  |  | 2.6.5. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения |  | 82 |
|  |  | 2.6.6. | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения |  | 82 |
|  |  | 2.6.7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов |  | 83 |
|  |  | 2.6.8. | Места захоронения |  | 84 |
|  |  | 2.6.9. | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  | 85 |
|  | 2.7. | Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения |  |  | 85 |
| 3. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  |  | 87 |
|  | 3.1. | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Елизаветовского сельского поселения |  |  | 88 |
|  | 3.2. | Базовый прогноз численности населения Елизаветовского сельского поселения |  |  | 90 |
|  | 3.3. | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование |  |  | 92 |
|  |  | 3.3.1. | Функциональное зонирование |  | 92 |
|  |  | 3.3.2. | Градостроительное зонирование |  | 93 |
|  |  | 3.3.3. | Архитектурно-планировочное освоение |  | 94 |
|  | 3.4. | Предложения по размещению на территории Елизаветовского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения |  |  | 96 |
|  |  | 3.4.1. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры |  | 96 |
|  |  | 3.4.2. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры |  | 107 |
|  |  | 3.4.3. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры |  | 108 |
|  |  | 3.4.4. | Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства |  | 109 |
|  |  | 3.4.5. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры |  | 110 |
|  |  | 3.4.6. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения |  | 111 |
|  |  | 3.4.7. | Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения |  | 112 |
|  |  | 3.4.8. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами сбора мусора и местами захоронения |  | 112 |
|  | 3.5 | Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения и по обеспечению первичных мер безопасности в границах населенных пунктах поселения |  |  | 113 |
| 4. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  | 115 |

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1.2. Историко-градостроительный анализ территории Елизаветовского сельского поселения

Изложить в следующей редакции:

Поселение расположено в центральной части, к востоку от города Павловск. Северной границей поселения является река Осередь. Вдоль западной границы поселения протекает река Гаврило, впадающая в Осередь в районе села Елизаветовки. Поселение пересекают автомобильные дороги Павловск - Бутурлиновка и Павловск - Калач. Площадь поселения 6255,75 га. На территории поселения находится 4 населенных пункта с численностью населения 2035 человек.

Динамика численности населения в населенных пунктах представлена в следующей таблице:

| Населенные пункты | 1859 г. | 1900 г. | 2007 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Елизаветовка | 1457 | 1751 | 1438 | 1661 |
| Село Гаврильские Сады | 136 | 330 | 272 | 274 |
| Село Княжево | 170 | 295 | 15 | 12 |
| Село Преображенка | - | 20 | 61 | 71 |

Карта – схема поселения.

На территории поселения расположено 17 объектов культурного наследия, в том числе 4 выявленных памятника археологии.

| № п/п | № на карте | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Датировка ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 15 | с. Елизаветовка, стоянка 1 | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1669 | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 2 | 16 | с. Елизаветовка, стоянка 2 | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1670 | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 3 | 17 | с. Елизаветовка, стоянка 3 | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1671 | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 4 | 18 | с. Елизаветовка, стоянка 4 | РЖВ | Р № 510, п. 1672 | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 5 | 19 | с. Елизаветовка, стоянка 5 | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1673 | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 6 | 20 | с. Елизаветовка, одиночный курган | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1674 | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 7 | 36 | с. Михайловка, стоянка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1689 | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 8 | 45 | г. Павловск, стоянка 1 | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1703 | Елизаветовское сельское поселение | Уточненное наименование памятника (?) Павловское поселение 1 |
| 9 | 46 | г. Павловск, стоянка 2 | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1704 | Елизаветовское сельское поселение | Уточненное наименование памятника (?)Павловское поселение 2 |
| 10 | 60 | с. Пучино, поселение 1 | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1696 | Елизаветовское сельское поселение | Уточненное наименование населенного пункта: село Княжево |
| 11 | 61 | с. Пучино, поселение 2 | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1697 | Елизаветовское сельское поселение | Уточненное наименование населенного пункта: село Княжево |
| 12 | 63 | с. Гаврильские Cады, одиночный курган | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1666 | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 13 | 76 | Поселение "Песчаный карьер" | эпоха бронзы |  | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 14 | 78 | Курганная группа у с. Елизаветовка | не ясна |  | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 15 | 83 | Курганный могильник-2 у г. Павловск | эпоха бронзы |  | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 16 | 1 | Поселение у г.Павловск | эпоха бронзы |  | Елизаветовское сельское поселение |  |
| 17 | 142 | Братская могила № 342 | 1942 г. | Р № 510, п. 1640 | Елизаветовское сельское поселение, с. Елизаветовка, центр |  |

Село Елизаветовка

Село располагается на правом берегу реки Гаврило, неподалеку от места ее впадения в реку Осередь. Елизаветовку пересекают автомобильные дороги Павловск- Бутурлиновка и Павловск - Калач. Южной границей является железнодорожная ветка, ведущая к карьеру по добыче гранита.

Выкопировка из плана генерального межевания Павловского уезда 1792 г.

Село возникло во второй половине XVIII века, еще при первом владельце – М. И. Сафонове и названо в честь его дочери – Елизаветы, впоследствии вышедшей замуж за князя Щербатова. К югу от села проходила дорога из Павловской в Новохоперскую крепость, что способствовало экономическому развитию населенного пункта.

В 1859 году в селе было 211 дворов, в которых проживало 1457 человек, действовал маслобойный завод.

Троицкая церковь, перестроенная под клуб

В 1873 г. в Елизаветовке была построена каменная Троицкая церковь. В 1900 году в селе насчитывалось 268 дворов, численность населения составляла 1751 человек. Было 2 общественных здания, 1 земская школа. Промышленность была представлена 32 ветреными мельницами, 1 просорушкой, 1 маслобойным заводом. Торговля производилась в 1 винной лавке. Действовало 4 ярмарки.

В 1986 году институтом «ЦЧРГипросельхозстрой» был разработан генеральный план села. В 2007 г. численность населения села Елизаветовка составляла 1438 человек.

Село Гаврильские Сады

Село располагается в западной части поселения, на левом бегу реки Гаврило. По территории села проходит железнодорожная ветка, ведущая к карьеру по добыче гранита.

Село было основано в нач. ХIХ века. В 1859 году в селе Гаврильские Сады находилось 30 дворов, численность мужского населения составляла 136 человек, численность женского населения составляла 138 человек. К 1900 г. здесь было 85 дворов, в которых проживало 330 человек. На территории села располагались 4 ветреные мельницы.

В 2007 г. численность населения села составляла 272 человека.

Село Княжево

Село расположено в северо-восточной части поселения на левом берегу р. Осередь. Село было основано в нач. ХIХ века. В 1859 году в селе было 29 дворов с населением 170 человек. К 1900 году в селе насчитывалось 45 дворов, и численность населения составляла 295 человек. В 2007 г. в селе проживало 15 человек.

Село Преображенка

Село Преображенка располагается в южной части поселения, на правом берегу реки Гаврило. Основано как хутор княгини Гагариной «Преображенка» в кон. ХIХ века. В 1900 г. здесь проживало 20 человек. В 2007 г. численность населения села Преображенка составляла 61 человек.

Согласно законодательству, каждый объект культурного наследия должен иметь территорию в утвержденных границах, которая вносится в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки и межевания территорий. Однако, по состоянию на 2009 год границы территорий объектов культурного наследия ни для одного объекта наследия района не утверждены в установленном порядке. Также в установленном порядке не утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия.

В связи с этим, необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке и утверждению границ объектов культурного наследия, в т.ч. достопримечательных мест и историко-культурных заповедников.

При подготовке документов территориального планирования (разделов по охране ОКН) следует учитывать установленные законодательством полномочия различных органов власти по охране и сохранению ОКН.

Так, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения отнесено (п.13 ч.1 ст.14): «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения».

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)».

Представляется целесообразным:

Зоны выявленного памятника археологии представить в виде «достопримечательного места».

Применительно к Елизаветовскому сельскому поселению следует то, что:

По выявленным объектам археологии, органы местного самоуправления поселения не имеют полномочий предусматривать какие-либо мероприятия по их охране и сохранению.

Историко–градостроительный анализ развития поселения и его населенных пунктов показал следующее:

- Градостроительные образования на территории поселения формировались вдоль рек Осередь и Гаврило.

- Елизаветовское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта, ярких памятников археологии, архитектуры и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал.

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

2.1. Административно-территориальное устройство. Границы

Изложить в следующей редакции:

Елизаветовское сельское поселение расположено в центральной части Павловского муниципального района, в свою очередь, расположенного в центральной части Воронежской области.

Местоположение Елизаветовского сельского поселения в административно-территориальном устройстве Павловского муниципального района

Территория поселения граничит на севере с Петровским сельским поселением Павловского муниципального района, на юге-востоке - с Гаврильским сельским поселением Павловского муниципального района, на юге – с Русско-Буйлосвким сельским поселением Павловского муниципального района, на северо-западе – с Александро-Донским сельским поселением Павловского муниципального района. А также граничит на западе с Павловским городским поселением – город Павловск Павловского муниципального района.

На территории Елизаветовского сельского поселения расположены 4 населенных пункта: село Елизаветовка, село Гаврильские Сады, село Княжево, село Преображенка. Административным центром поселения является село Елизаветовка, расположенное в 7 км от районного центра г. Павловск.

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской областной Думы № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 г. (ред. от 19.10.2009г.), составляет по данным ОАО ЦЧОНИИгипрозем 6248,54 га.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 2008 г. - 1864 человека. Плотность населения составляет 34 человек на 1км2.

ОПИСАНИЕ

ГРАНИЦ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Линия прохождения границы Елизаветовского сельского поселения по смежеству с Александро-Донским сельским поселением

От точки стыка 2000986501 границ Елизаветовского, Александро-Донского сельских поселений и городского поселения - город Павловск линия границы идет в юго-восточном направлении по автомобильной дороге М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Осередь до точки 20009920.

От точки 20009920 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Осередь, затем по древесно-кустарниковой растительности, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 20321357 границ Елизаветовского, Александро-Донского и Петровского сельских поселений.

Протяженность границы Елизаветовского сельского поселения по смежеству с Александро-Донским сельским поселением составляет 2598,2 м.

II. Линия прохождения границы Елизаветовского сельского поселения по смежеству с Петровским сельским поселением

От точки стыка 20321357 границ Елизаветовского, Петровского и Александро-Донского сельских поселений линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по лесному массиву, пересекает грунтовую дорогу от поселка Заосередные Сады до поселка Рассвет до точки 20321365016.

От точки 20321365016 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по грунтовой дороге от поселка Заосередные Сады до поселка Рассвет, затем по южной границе земель лесного фонда (урочище Хвощинское), далее по сельскохозяйственным угодьям, пересекает грунтовую дорогу от поселка Заосередные Сады до поселка Рассвет, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 20321365.

От точки 20321365 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по лесному массиву, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по грунтовой дороге от поселка Заосередные Сады до поселка Рассвет до точки 2000946604.

От точки 2000946604 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по пойме реки Осередь до точки 2000946601.

От точки 2000946601 линия границы идет в северо-восточном направлении по пойме реки Осередь до точки 20009399.

От точки 20009399 линия границы идет в общем северном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Осередь, затем по реке Осередь, далее по правому берегу реки Осередь до точки 20008775.

От точки 20008775 линия границы идет в северо-восточном направлении по правому берегу реки Осередь до точки 20008726.

От точки 20008726 линия границы идет в юго-восточном направлении по реке Осередь, затем по правому берегу реки Осередь, далее по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Осередь до точки 20008797.

От точки 20008797 линия границы идет в северо-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Осередь до точки 20008786.

От точки 20008786 линия границы идет в юго-восточном направлении по пойме реки Осередь, пересекает реку Осередь, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Осередь, далее по реке Осередь до точки 20008825.

От точки 20008825 линия границы идет в северо-восточном направлении по пойме реки Осередь до точки 20008814.

От точки 20008814 линия границы идет в юго-западном направлении по пойме реки Осередь, пересекает реку Осередь, затем снова по пойме реки Осередь до точки 20006953020.

От точки 20006953020 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по северной стороне садоводческого товарищества "Сирень" до точки 20006953009.

От точки 20006953009 линия границы идет в юго-западном направлении по северной стороне садоводческого товарищества "Сирень", затем по западной стороне фруктового сада до точки 20006953006.

От точки 20006953006 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по южной стороне фруктового сада, затем по северной стороне автомобильной дороги вдоль садоводческого товарищества "Сирень" до точки 20321358017.

От точки 20321358017 линия границы идет в юго-западном направлении по западной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Павловск - Калач - Петропавловка" - Бутурлиновка до точки 20321358006.

От точки 20321358006 линия границы в общем юго-восточном направлении пересекает автомобильную дорогу "Павловск - Калач - Петропавловка" - Бутурлиновка, затем идет по лесной полосе, далее по западной стороне лесной полосы, пересекает Юго-Восточную железную дорогу, затем по южной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги, по лесной полосе, по западной стороне лесной полосы до точки 20321380.

От точки 20321380 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль восточной стороны лесной полосы, затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает полевую дорогу, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль садоводческого товарищества до точки 20010642.

От точки 20010642 линия границы идет в юго-восточном направлении по западной стороне лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу Павловск - Калач - Петропавловка, затем снова по западной стороне лесной полосы, далее по сельскохозяйственным угодьям, снова по западной стороне лесной полосы до точки стыка 20000402 границ Елизаветовского, Петровского и Гаврильского сельских поселений.

Протяженность границы Елизаветовского сельского поселения по смежеству с Петровским сельским поселением составляет 20232,5 м.

III. Линия прохождения границы Елизаветовского сельского поселения по смежеству с Гаврильским сельским поселением

От точки стыка 20000402 границ Елизаветовского, Гаврильского и Петровского сельских поселений линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по восточной стороне лесной полосы до точки стыка 20321433 границ Елизаветовского, Гаврильского и Русско-Буйловского сельских поселений.

Протяженность границы Елизаветовского сельского поселения по смежеству с Гаврильским сельским поселением составляет 4220 м.

IV. Линия прохождения границы Елизаветовского сельского поселения по смежеству с Русско-Буйловским сельским поселением

От точки стыка 20321433 границ Елизаветовского, Русско-Буйловского и Гаврильского сельских поселений линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне лесной полосы до точки 20321423.

От точки 20321423 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по краю лесной полосы, далее по балке, пересекает полевую дорогу, затем по пойме реки Гаврило, пересекает реку Гаврило, снова по пойме реки Гаврило до точки 20321434.

От точки 20321434 линия границы идет в общем северо-западном направлении по пойме реки Гаврило до точки 20321421012.

От точки 20321421012 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль приусадебных земельных участков села Преображенка, пересекает полевую дорогу, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 20321421009.

От точки 20321421009 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по восточной стороне автомобильной дороги Гаврильские Сады - Преображенка, пересекает автомобильную дорогу Гаврильские Сады - Преображенка, далее по западной стороне автомобильной дороги Гаврильские Сады - Преображенка до точки 20321421005.

От точки 20321421005 линия границы идет в юго-западном направлении по южной стороне лесной полосы до точки 20321421004.

От точки 20321421004 линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне лесной полосы до точки 20321421003.

От точки 20321421003 линия границы в юго-западном направлении пересекает полевую дорогу, затем идет по краю лесной полосы, далее по промышленной зоне Шкурлатовского месторождения гранита, пересекает подъездные железнодорожные пути, пересекает автомобильную дорогу от поселка Шкурлат 3-й до автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск до точки 2032167401007.

От точки 2032167401007 линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне автомобильной дороги от поселка Шкурлат 3-й до автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск, затем по автомобильной дороге от поселка Шкурлат 3-й до автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск до точки стыка 20321674010 границ Елизаветовского, Русско-Буйловского сельских поселений и городского поселения - город Павловск.

Протяженность границы Елизаветовского сельского поселения по смежеству с Русско-Буйловским сельским поселением составляет 5931,7 м.

V. Линия прохождения границы Елизаветовского сельского поселения по смежеству с городским поселением - город Павловск

От точки стыка 20321674010 границ Елизаветовского, Русско-Буйловского сельских поселений и городского поселения - город Павловск линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне автомобильной дороги от поселка Шкурлат 3-й до автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск до точки 20321674006.

От точки 20321674006 линия границы в северо-восточном направлении пересекает автомобильную дорогу от поселка Шкурлат 3-й до автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск, затем идет по древесно-кустарниковой растительности, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль южной стороны лесной полосы, затем снова по древесно-кустарниковой растительности до точки 20321674001.

От точки 20321674001 линия границы идет в общем северо-западном направлении по западной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до точки 20321717.

От точки 20321717 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до точки 20322962024.

От точки 20322962024 линия границы идет в северо-западном направлении по автомобильной дороге "Павловск - Калач - Петропавловка" - с. Гаврильские Сады, пересекает автомобильную дорогу Павловск - Калач - Петропавловка до точки 20322962017.

От точки 20322962017 линия границы идет в западном направлении по северной стороне полосы отвода автомобильной дороги Павловск - Калач - Петропавловка до точки 20322962011.

От точки 20322962011 линия границы идет в северо-восточном направлении по краю лесной полосы, затем по полевой дороге, далее по восточной стороне производственной зоны до точки 20322962007.

От точки 20322962007 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне производственной зоны до точки 20322962006.

От точки 20322962006 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне производственной зоны до точки 20322962005.

От точки 20322962005 линия границы идет в северо-западном направлении по северной стороне производственной зоны, затем по полевой дороге, далее по полевой дороге вдоль восточной стороны кладбища до точки 20322953.

От точки 20322953 линия границы идет в северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль восточной стороны кладбища, затем по западной стороне лесной полосы до точки 20322929021.

От точки 20322929021 линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне лесной полосы, затем по южной стороне лесной полосы до точки 20322929009.

От точки 20322929009 линия границы идет в юго-западном направлении по восточной стороне лесной полосы до точки 20322929007.

От точки 20322929007 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне лесной полосы, затем по восточной стороне лесного массива до точки 20322929004.

От точки 20322929004 линия границы идет в юго-западном направлении по восточной и южной сторонам лесного массива до точки 20321376.

От точки 20321376 линия границы идет в общем северо-западном направлении по южной стороне лесного массива, пересекает грунтовую дорогу, затем по древесно-кустарниковой растительности, далее по южной стороне лесного массива, затем по древесно-кустарниковой растительности, далее по автомобильной дороге М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск до точки 200098650103.

От точки 200098650103 линия границы идет в северном направлении по автомобильной дороге М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск до точки стыка 2000986501 границ Елизаветовского, Александро-Донского сельских поселений и городского поселения - город Павловск.

Протяженность границы Елизаветовского сельского поселения по смежеству с городским поселением - город Павловск составляет 11240,1 м.

Общая протяженность границ Елизаветовского сельского поселения составляет 44222,5 м.

Карта-схема границ Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы населенных пунктов, установленные в составе графического приложения к Закону Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 г. (ред. от 19.10.2009г.). Имеющиеся расхождения по площади населенных пунктов сельского поселения в данных, предоставленных Земельной кадастровой палатой и отраженных в паспорте муниципального образования, являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» 2015 год

| № п/п |  | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) |  | Кол-во Жителей на 1.01.2015 года | Кол-во Жителей на 1.01.2011 года | Площади административно- территориальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.6 | Елизаветовское сельское поселение |  |  |  | 2035 | 2018 | 6255,75 |
| 19.6.1 |  |  |  | село Елизаветовка |  | 1661 | 295 |
| 19.6.2 |  |  |  | село Гаврильские Сады |  | 274 | 39 |
| 19.6.3 |  |  |  | село Княжево |  | 12 | 3 |
| 19.6.4 |  |  |  | село Преображенка |  | 71 | 19 |

2.4. Земельный фонд и категории земель

2.4.4. Земли особо охраняемых территорий

Изложить в следующей редакции:

На основании п.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33 все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота, и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного или частичного ограничения хозяйственной деятельности.

На территории Елизаветовского сельского поселения расположено 17 памятников археологии, четыре из которых – выявленные памятники археологии. Для этих памятников необходима разработка проекта охранной зоны.

К землям особо охраняемых территорий также относят земельные участки, занятые подземными источниками водоснабжения.

По результатам проведенного анализа выявлена проблема:

1. На территории сельского поселения имеются объекты археологического наследия, но их территории не утверждены, зоны охраны не установлены.

2.5. Зонирование территории населенных пунктов Елизаветовского сельского поселения

2.5.2. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории

2.5.2.5. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

Изложить в следующей редакции:

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия. Границы зон охраны должны быть установлены в соответствии с историко-архитектурным и историко-археологическим планами территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселения требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременения в ФРС.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

На территории Елизаветовского сельского поселения расположено 17 объектов культурного наследия, в том числе 4 выявленных объекта археологии.

3. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Елизаветовского сельского поселения

Изложить в следующей редакции:

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствие требованиям федерального и областного законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27 октября 2006 года № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Елизаветовского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 15.10.2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» (ред. от 19.10.2009 года). Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельского поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке, и в настоящее время определяются границами кадастровых блоков. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

Настоящим генеральным планом в границы села Преображенка включается 5 земельных участков, общей площадью 9 га, с целью уточнения границ населенного пункта. В границы села Княжево включается 1 земельный участок, общей площадью 0,055 га, с целью уточнения границ населенного пункта.

В границы села Елизаветовка включается 4 земельных участка:

  - участок площадью 2,05 га, включается с целью уточнения границ села;

  - участок площадью 34,3 га, включается с целью его комплексного освоения, в частности под жилую застройку;

  - участок площадью 0,4 га, включается с целью уточнения границ села;

  - участок площадью 0,32 га, включается с целью уточнения границ села.

Площади участков приведены приблизительно, требуется их уточнение в процессе межевания.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Включение в границы села Преображенка 5 участков общей площадью 9 га, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровых кварталах 36:20:6200004 и 36:20:6200005, с целью уточнения границ населенного пункта. | Первая очередь |
| 2. | Включение в границы села Елизаветовка двух участков общей площадью 2,37 га, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 36:20:6000018, с целью уточнения границ населенного пункта. | Первая очередь |
| 3. | Включение в границы села Елизаветовка участка общей площадью 0,4 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 36:20:6200002, с целью уточнения границ населенного пункта. | Первая очередь |
| 4. | Включение в границы села Елизаветовка участка общей площадью 34,3 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 36:20:6000018, с целью его комплексного освоения, в частности пол жилую застройку. | Первая очередь |
| 5. | Включение в границы села Княжево земельного участка общей площадью 0,055 га, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 36:20:6002001, с целью уточнения границ населенного пункта. | Первая очередь |
| 6. | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |

Проектные предложения по изменению и уточнению границ населенных пунктов Елизаветовского сельского поселения приведены на схемах 1 (I), 12 (II).

Перечень мероприятий по территориальному планированию в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перевод земельного участка с кадастровым номером 36:20:6200001:55 общей площадью 8,7 га, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с целью размещения склада готовой продукции горнодобывающей промышленности. (СЗЗ – 50 м) | Первая очередь |
| 2. | Перевод 2-х земельных участков общей площадью 38,76 га, с кадастровыми номерами: 36:20:6000019:156 и 36:20:6000019:157, из категории: земли сельскохозяйственного назначения в категорию: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с целью развития производственной деятельности. | Первая очередь |
| 3. | Перевод земельного участка общей площадью 543869 кв.м., с кадастровым номером: 36:20:6000018:122, из категории: земли сельскохозяйственного назначения в категорию: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с целью размещения бойни – мясоперерабатывающего предприятия. | Первая очередь |

Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения осуществляется при условии отсутствия на участке объектов культурного наследия (устанавливается в ходе историко-культурной экспертизы участка).

Относительно участка 36:20:6000019:156 было проведено натурное археологическое обследование. В отчете о проведении работ дается заключение с мероприятиями, обеспечивающими сохранность объектов культурного наследия, расположенных на описываемом участке:

а) изменение проекта с целью исключения объекта культурного наследия из зоны хозяйственного освоения с учетом территории памятников. В пределах территории объектов культурного наследия запрещается производить какое-либо строительство и любые другие хозяйственные работы;

б) в исключительных случаях, в соответствии со ст.40 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ (в случае невозможности изменения проекта с целью исключения объекта культурного наследия из зоны хозяйственного освоения с учетом территории памятников и, соответственно, невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия) со стороны заказчика необходима организация и финансирование спасательных археологических полевых работ, проводимых в порядке, определенном ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

3.4. Предложения по размещению на территории Елизаветовского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

3.4.4. Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

Изложить в следующей редакции:

Генеральным планом зарезервированы земельные участки под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, которые могут быть использованы в целях создания объектов недвижимости для малого предпринимательства.

Кроме того, для создания специализированных малых предприятий можно использовать территории бывших животноводческих ферм с целью возрождения предприятий агропромышленного производства. Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

На территории Елизаветовского сельского поселения расположены недействующие предприятия – несколько МТФ, СТФ, ПТФ. Действуют лишь четыре предприятия: ОАО «Павловск Неруд», ФГУ ДЭП № 66 асфальтобетонный завод, ЗАО «Павловскагропродукт» маслокомплекс и ЗАО «Павловская МТС» СТФ.

В связи со строительством автомобильной дороги общего пользования федерального значения, которая будет проходить мимо СТФ, ферму планируется перенести в Русско-Буйловское поселение.

В настоящее время на возрождение сельского хозяйства в целом направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области, утверждена целевая областная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье скота для своих ферм. Областной программой осуществляется финансовая поддержка производителей продукции животноводства. Для обеспечения развития этих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Освоение земельного участка с кадастровым номером 36:20:6200001:55 общей площадью 8,7 га, подлежащего переводу из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с целью размещения склада готовой продукции горнодобывающей промышленности. (ОАО «Павловск Неруд») (СЗЗ – 50 м). | Первая очередь |
| 2 | Освоение 2-х земельных участков общей площадью 38,76 га, с кадастровыми номерами: 36:20:6000019:156 и 36:20:6000019:157, подлежащих переводу из категории: земли сельскохозяйственного назначения в категорию: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с целью развития производственной деятельности. (АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области»). | Первая очередь |
| 3 | Освоение земельного участка общей площадью 543869 кв.м., с кадастровым номером: 36:20:6000018:122, подлежащего переводу из категории: земли сельскохозяйственного назначения в категорию: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с целью размещения бойни ООО «АГРОЭКО-ЮГ» – мясоперерабатывающего предприятия. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схеме 1(I).

3.4.7. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения

Изложить в следующей редакции:

На территории Елизаветовского сельского поселения расположено 17 памятников культурного наследия, четыре из которых – выявленные памятники археологии.

Объекты культурного наследия местного значения на территории поселения отсутствуют.

Для объектов культурного наследия регионального значения не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Перечень мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих освоению. | Первая очередь |
| 2 | Проведение мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 3 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 4 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 3(II), 2(I).