АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09.07.2014г. №27

с.Елизаветовка

Об утверждении схемы теплоснабжения

Елизаветовского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области на период до 2015 года

с учетом перспектив до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Елизаветовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области согласно Приложения.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте поселения в сети « Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Елизаветовского

сельского поселения                ______________                         С.А.Шиндин

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 09.07.2014 г. № 27

Схема теплоснабжения

Елизаветовского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области

на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года

с.Елизаветовка, 2014г.

| Содержание |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 4 |
| 2. Цели и задачи схемы теплоснабжения | 4 |
| 3. Функциональная структура теплоснабжения поселения | 4 |
| 4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей | 5 |
| 5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях | 6 |
| 6. Потребление тепловой энергии в поселении | 6 |
| 7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении | 6 |
| 8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения | 7 |
| 9. Развитие тепловых сетей на территории поселения | 8 |
| Приложение 1 | 9 |
| Приложение 2 | 10 |

- Общие положения

Схема теплоснабжения Елизаветовского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Елизаветовское сельское поселение расположено в центральной части Павловского муниципального района. Административный центр поселения – село Елизаветовка. В состав поселения входят четыре населенных пункта:

село Елизаветовка, которое расположено в центральной части поселения;

село Гаврильские Сады, расположенное в юго-западной части поселения;

село Княжево, которое расположено в северной части поселения;

село Преображенка, расположенное в южной части поселения.

Площадь поселения по состоянию на 01.01.2014г. -6248 га. Административным центром поселения является с. Елизаветовка. Численность населения Елизаветовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 2024 человека. На территории поселения функционирует 2 котельные.

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная с. Елизаветовка, пр.Революции,39 | КЧМ-5 2 шт. | 2006 | 0,066 | клуб |
| 2 | Газовая котельная с. Елизаветовка, пр.Революции,67 | Хопер-100, 3шт | 2013 | 300 | школа, садик |

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется в с. Елизаветовка в остальных населенных пунктах отопление индивидуальное: отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей. В селе Елизаветовка школа и  садик отапливаются от газовой котельной МУП «Энергетик». Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,167 Гкал/час.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 110 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей   и  на  поверхности (приложение 1, 2). Износ тепловых сетей составляет в среднем 13,5%.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Елизаветовка, пр.Революции.67 | 76, 60, 159, 110 | 130 | подземное надземное | 2 |
| Газовая котельная с. Елизаветовка, пр.Революции.39 | 76 | 30 | надземное | 25 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, дом культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных  тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2013 г. отпуск тепловой энергии составил 164,838 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2013г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| 354,490 |  |
| Выработка | 177,245 |
| Отпуск | 164,838 |
| Собственные нужды | 0 |
| Потери | 12,407 |

- Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Елизаветовскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Елизаветовского сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Елизаветовского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Елизаветовского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Елизаветовскому сельскому поселению

в период до 2025 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Елизаветовка, пр.Революции, 67 д. |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Газовая котельная с. Елизаветовка, пр.Революции, 39 д. |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года планируется провести следующие мероприятия (табл.5):

Табл.5

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013-2015 г.г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| 1. | Газовая котельная с. Елизаветовка, пр.Революции,67 | Замена котлов Хопёр - 100 в кол-ве 3 ед. на новые, современные | 0,3 | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
| 2 | Газовая котельная с. Елизаветовка, пр.Революции,39 | Замена котлов КЧМ-5 2 шт. на новые, современные | 0,06 | 600,0 | - | - | 600,0 |

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходима замена тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты, внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой энергии и топлива. Для индивидуальной застройки- автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Приложение  1

Схема  тепловых  сетей  с. Елизаветовка пр.Революции, 67 д.

Д – 15; L- 50 м

1

Д– 127; L- 100 м Д – 26; L- 200 м 3

| 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № позиции | Наименование объектов |
|  |  | 1. | Газовая котельная |
|  |  | 2. | МКДОУ «Елизаветовский детский сад |
|  |  | 3. | МКОУ «Елизаветовская СОШ» |

Приложение №1

Схема тепловых сетей с.Елизаветовка, пр.Революции, 39

L=50м, Д=75мм

| Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Газовая котельная | 1 |
| Елизаветовский дом культуры | 2 |

2

1